Título Proyecto: Detector de gas en una habitación

Autor: Ivar Sosa

Introducción

Problemática:

La presencia de gases inflamables en ambientes domésticos e industriales representa un riesgo crítico para la seguridad de las personas y las instalaciones.

Argumento:

Se desea construir un sistema de bajo costo, confiable y autónomo que detecte concentraciones peligrosas de gas y alerte al usuario en tiempo real para reducir el riesgo de accidentes.

Hipótesis:

En un ESP32 se implementa un detector de gas MQ-135, capaz de medir la concentración de gases inflamables, y se integra con un módulo SIM800L para enviar un SMS de alerta, entonces se logrará una notificación inmediata al usuario cuando se detectan niveles peligrosos.

Objetivos del proyecto:

Diseñar e implementar un sistema de detección de gas que alerte al usuario mediante SMS en caso de concentraciones peligrosas.

Configurar el sensor MQ-5 para medir niveles de gas inflamable.

Programar el ESP32 para procesar las lecturas y establecer umbrales de riesgo.

Integrar el módulo SIM800L para enviar mensajes SMS automáticos.

Validar el sistema en condiciones simuladas de fuga de gas.

Metodología:

- Análisis de sensores de gas y módulos de comunicación disponibles.

- Selección de componentes (ESP32, MQ-135, SIM800L) y definición de la arquitectura.

- Programación en Arduino IDE para lectura de datos, procesamiento y envío de SMS.

- Ajuste de parámetros de detección.

- Pruebas y simulaciones de fugas controladas para verificar la sensibilidad del sensor y la eficacia del envío de alertas.

Requerimientos funcionales

El sistema debe leer los niveles de gas mediante el sensor MQ-135 cada 15 segundos.

El ESP32 debe procesar las lecturas y compararlas con un umbral predefinido de concentración de gas.

Cuando el nivel de gas supere el umbral, el sistema debe generar una alerta automática.

El módulo SIM800L debe enviar un SMS al número registrado con la notificación de alerta.

El sistema debe permitir la configuración del número de destino para el envío de SMS.

El sistema debe registrar el estado normal (sin riesgo) y el estado de alerta.

El sistema debe continuar en modo de monitoreo continuo después de enviar la alerta.

Materiales

Breve descripción de los materiales que vas  a utilizar….. Lorem Ipsum…..

ESP32: Microcontrolador principal encargado de procesar las lecturas del sensor y ejecutar la lógica de control.https://robu.in/wp-content/uploads/2017/10/SKU-44682-datasheet.pdf

Sensor MQ-135: Dispositivo capaz de detectar la calidad del aire que mide gases nocivos como amoníaco, óxidos de nitrógeno, alcohol, benceno, humo y dióxido de carbono.  https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1307647/WINSEN/MQ135/761/3/MQ135.html

Módulo SIM800L: Módulo de comunicación GSM utilizado para enviar mensajes SMS de alerta al superar el umbral de seguridad. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1741389/SIMCOM/SIM800L.html

Fuente de alimentación estable (5V): Proporciona energía confiable al módulo SIM800L y al ESP32, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.

Desarrollo:

Primera etapa:

Desarrollar el código con el sensor MQ-135 para la lectura de gases y medir niveles para su calibración.

Segunda etapa:

Desarrollar el código con el módulo SIM800L para lograr mandar un SMS y resolver errores o problemas que se fueron presentando, como fallas por alimentación no estable y dificultades de comunicación con el módulo .

Tercera etapa:

En base a los dos códigos realizados y comprobados que funcionan correctamente tanto el del sensor MQ-135 como el del módulo SIM800L  agregarlos en un único programa dentro del ESP32. El microcontrolador interpreta las mediciones del sensor y, cuando se supera el umbral establecido, activa automáticamente el envío de la alerta por mensaje de texto. Esta etapa asegura el funcionamiento completo del proyecto, uniendo detección y comunicación en un mismo flujo.

Conexiones(pin-in/pin-out del ESP32):

Sensor MQ-135:

Pin analógico 12 para leer el valor analógico del sensor de gas.(pin-in )

Pin digital 14 para leer el estado digital (encendido/apagado) del sensor de gas..(pin-in)

Módulo SIM800L:

Pin 16 cómo RXD(Receive Data) para comunicación serial con el módulo SIM800..(pin-out)

Pin 17 cómo TXD(Transmit Data) para comunicación serial con el módulo SIM800..(pin-in)

Conclusiones

Los resultados fueron lo que esperabas en la hipótesis?

La combinación de microcontrolador ESP32, el sensor mq-135 y el módulo SIM800L para la comunicación ofrece una solución accesible para hogares y pequeñas empresas para evitar posibles accidentes que se pueden producir si no se detecta a tiempo.

Es factible adoptar una solución de este tipo, por costo, por durabilidad, confiabilidad, etc etc.

Es totalmente factible adoptar una solución de este tipo, tanto por costos porque los componentes principales (ESP32, MQ-135 y SIM800L) son de bajo precio y ampliamente disponibles en el mercado. Esto hace que el sistema sea accesible sin necesidad de grandes inversiones.

Por durabilidad porque el ESP32 y el SIM800L son módulos robustos, diseñados para funcionar en condiciones normales de uso. El sensor MQ-135 tiene buena vida útil si se mantiene en ambientes controlados.

Por confiabilidad porque  al integrar la lectura del sensor con el envío automático de SMS, el sistema ofrece una respuesta inmediata y confiable ante la detección de gases nocivos. Además, al ser autónomo, no depende de la intervención constante del usuario.

Y también por escalabilidad porque se puede ampliar con más sensores o métodos de alerta como sirenas, lo que aumenta su versatilidad.

Referencias

ESP32: control.https://robu.in/wp-content/uploads/2017/10/SKU-44682-datasheet.pdf

Sensor MQ-135: https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1307647/WINSEN/MQ135/761/3/MQ135.html

Módulo SIM800L: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1741389/SIMCOM/SIM800L.html