Proyecto ites 2025

Detector de calidad del aire en el ambiente de una habitación de un hogar y alarmar si se detectan gases nocivos para nuestra salud.

Las fuentes de contaminación interior que liberan gases o partículas en el aire son la causa principal de los problemas de calidad del aire interior. Hay muchas fuentes de contaminación del aire interior, desde el gas o leña que utilizamos para cocinar y calefaccionar el hogar, los materiales de construcción y los limpiadores domésticos hasta los contaminantes biológicos, como los ácaros del polvo y la caspa de las mascotas.

Presentamos algunos de los contaminantes más comunes del aire interior:

Asbesto:

Conocido más comúnmente como Amianto,es un grupo de minerales naturales fibrosos, compuestos de silicio y oxígeno, con propiedades de resistencia al calor, la corrosión y la electricidad. Sus concentraciones elevadas en el aire pueden producirse cuando los materiales que contienen asbesto son cortados, lijados u en otras actividades de remodelación. Los intentos inadecuados de eliminar estos materiales pueden liberar fibras de asbesto en el aire de las viviendas, aumentando los niveles de asbesto y poniendo en peligro a las personas que viven en ellas.

## Contaminantes biológicos

El moho, los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas y los excrementos o partes del cuerpo de las plagas pueden desencadenar el asma y pueden provocar reacciones alérgicas en una parte relevante de la población.

Los niños, los ancianos y las personas con problemas respiratorios, alergias y enfermedades pulmonares son especialmente susceptibles a los agentes biológicos en el aire interior que causan enfermedades.

## Monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y tóxico. Como es imposible ver, saborear u oler los gases tóxicos, el CO puede matarle antes de que usted se dé cuenta de la presencia del monóxido de carbono en su casa. El CO puede venir de diversos aparatos de combustión, como estufas de gas, hornos o barbacoas. El CO puede acumularse rápidamente en el interior de la vivienda y puede permanecer durante horas en la misma y, a niveles elevados, puede causar daños severos e incluso la muerte.

## Dióxido de nitrógeno (NO2)

El dióxido de nitrógeno (NO2) en una casa se produce principalmente por la combustión de combustibles como gas, leña, queroseno o tabaco. Esto incluye aparatos como estufas de gas, calentadores de agua y de espacio, y chimeneas, especialmente si tienen instalaciones defectuosas o no están bien ventiladas.

Tabaquismo pasivo

Es una mezcla del humo que se desprende de la combustión de los productos del tabaco, como los cigarrillos, los puros o las pipas, y el humo que exhalan los fumadores. Los efectos del humo de segunda mano sobre la salud de los adultos no fumadores y de los niños son perjudiciales y numerosos. El humo de segunda mano provoca enfermedades cardiovasculares (cardiopatías e infartos), cáncer de pulmón, síndrome de muerte súbita del lactante, ataques de asma más frecuentes y graves, y otros problemas de salud graves.

# Debido al problema que provocan estos gases nocivos para la salud de las personas. Este proyecto busca alertar sobre la presencia de gases nocivos en espacios cerrados, con el objetivo de proteger la salud y la vida de las personas.

Introducción Proyecto ites 2025

En la actualidad, donde la calidad del aire en espacios cerrados puede afectar directamente la salud de las personas, se vuelve fundamental contar con sistemas que permitan detectar y alertar sobre la presencia de gases nocivos en el ambiente. Muchos hogares están expuestos a contaminantes invisibles como monóxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), y partículas suspendidas, que pueden provocar desde molestias respiratorias hasta situaciones de riesgo grave. Este proyecto propone el desarrollo de un dispositivo inteligente capaz de monitorear la calidad del aire en una habitación y emitir alertas en tiempo real ante la detección de gases peligrosos directo a un dispositivo móvil.

Objetivo Proyecto ites 2025

Diseñar y construir un sistema de monitoreo ambiental basado en un microcontrolador ESP32, que permita detectar la presencia de gases nocivos en el aire de una habitación doméstica. El dispositivo deberá enviar alertas a una aplicación móvil o por mensaje directo al usuario, solicitando confirmación de recepción. En caso de no obtener respuesta, el sistema deberá escalar la alerta automáticamente a los servicios de emergencia, indicando el tipo de gas detectado y la ubicación del domicilio.

Problema Proyecto ites 2025

La exposición prolongada a ciertos gases contaminantes en interiores representa un riesgo para la salud humana, especialmente en hogares donde no existen sistemas de ventilación adecuados ni dispositivos de detección. Muchos de estos gases, como el monóxido de carbono o los compuestos orgánicos volátiles, son inodoros e invisibles, lo que dificulta su identificación sin herramientas específicas. La falta de respuesta rápida ante una fuga o acumulación de estos gases puede derivar en intoxicaciones graves o incluso situaciones fatales. Este proyecto busca brindar una solución accesible, automatizada y confiable para prevenir estos riesgos.

Dispositivos y sensores usados Proyecto ites 2025

El corazón del sistema es el microcontrolador ESP32, elegido por su bajo consumo energético, conectividad Wi-Fi integrada y capacidad de procesamiento. A través de sensores especializados conectados al ESP32, se podrán medir distintos contaminantes del aire:

- MQ-7 / MQ-2: detección de monóxido de carbono y humo.(Este sensor es el que estamos usando actualmente)

- ZE08-HCHO: detección de formaldehído.(Está presentado en el proyecto pero no se usa ya que no está disponible actualmente)

- PMS5003 / SDS011: medición de partículas PM2.5 y PM10.(Está presentado en el proyecto pero no se usa ya que no está disponible actualmente)

- MiCS-2714 / SPEC sensors: detección de dióxido de nitrógeno (NO₂).(Está presentado en el proyecto pero no se usa ya que no está disponible actualmente)

- CCS811 / BME680: detección de compuestos orgánicos volátiles (VOCs).(Está presentado en el proyecto pero no se usa ya que no está disponible actualmente)

- MQ-135: detección de humo de tabaco y madera.(Está presentado en el proyecto pero no se usa ya que no está disponible actualmente)

- Módulo sim800l: permite enviar sms a un dispositivo móvil.

El ESP32 procesará los datos de los sensores y, en caso de detectar niveles peligrosos, enviará una alerta al usuario mediante una app o mensaje. Si no hay confirmación de recepción, se activará un protocolo de emergencia que contactará automáticamente a los bomberos, incluyendo la dirección del domicilio y el tipo de gas detectado.

Requerimientos usados Proyecto ites 2025

Requerimientos Funcionales

Estos definen lo que el sistema debe hacer:

Detección de gases

- El sistema debe detectar la presencia de gases nocivos como monóxido de carbono y humo mediante sensores MQ-7 / MQ-2.

- Debe ser capaz de interpretar los datos de los sensores conectados al ESP32.

Comunicación y alertas

- El sistema debe enviar alertas en tiempo real al usuario mediante una aplicación móvil o SMS usando el módulo SIM800L.

- Debe solicitar confirmación de recepción del mensaje por parte del usuario.

- En caso de no recibir confirmación, debe escalar la alerta automáticamente a los servicios de emergencia.

Procesamiento inteligente

- El ESP32 debe procesar los datos de los sensores y determinar si los niveles son peligrosos.

- Debe identificar el tipo de gas detectado y asociarlo con un nivel de riesgo.

Geolocalización

- El sistema debe incluir la ubicación del domicilio en la alerta enviada a los servicios de emergencia.

- Escalabilidad de sensores

- Debe permitir la integración futura de sensores adicionales (formaldehído, VOCs, partículas PM, NO₂, etc.) cuando estén disponibles.

- Requerimientos No Funcionales

Estos definen cómo debe comportarse el sistema:

Rendimiento y eficiencia

- El sistema debe tener bajo consumo energético para operar de forma continua.

- Debe responder en tiempo real ante la detección de gases peligrosos.

Conectividad

- Debe mantener una conexión estable a Wi-Fi para enviar datos a la app.

- El módulo SIM800L debe funcionar correctamente en zonas con cobertura GSM.

Usabilidad

- La app móvil debe ser intuitiva y permitir al usuario confirmar alertas fácilmente.

- El sistema debe ser fácil de instalar y configurar en un entorno doméstico.

Seguridad

- Los datos transmitidos deben estar protegidos para evitar accesos no autorizados.

- El sistema debe evitar falsos positivos mediante calibración adecuada de sensores.

Fiabilidad

- El sistema debe operar de forma continua sin fallos críticos.

- Debe tener mecanismos de autodiagnóstico o reinicio en caso de error.

Escalabilidad

- Debe permitir la expansión del sistema para monitorear múltiples habitaciones o integrar nuevos sensores.

Robustez

- El hardware debe ser resistente a condiciones domésticas normales (temperatura, humedad, polvo).

Caso de uso Proyecto ites 2025

Actores

- Usuario del hogar: Persona que recibe la alerta en su dispositivo móvil.

- Sistema ESP32: Microcontrolador que detecta gases y gestiona la lógica de envío de alertas.

- Módulo SIM800L / App móvil: Medio por el cual se envía la alerta.

Precondiciones

- El sistema debe estar correctamente instalado y configurado.

- El ESP32 debe estar encendido y conectado a los sensores MQ-7 / MQ-2.

- El módulo SIM800L debe tener señal GSM activa o la app debe tener acceso a Wi-Fi.

- El usuario debe haber registrado su número de teléfono o tener la app instalada.

Escenario Principal

- El ESP32 recibe datos de los sensores MQ-7 / MQ-2.

- El sistema detecta niveles peligrosos de monóxido de carbono o gas.

- El ESP32 identifica el tipo de gas y evalúa el nivel de riesgo.

- Se genera una alerta con el tipo de gas, nivel de riesgo y ubicación del domicilio.

- El sistema envía la alerta al usuario mediante la app o por SMS usando el SIM800L.

- El usuario recibe la alerta y confirma su recepción desde la app o respondiendo al mensaje.

Flujos Alternos

- FA1: Fallo en la confirmación del usuario

  - Si el usuario no confirma la alerta en un tiempo determinado (por ejemplo, 60 segundos), el sistema escala la alerta a los servicios de emergencia.

  - Se incluye el tipo de gas detectado y la ubicación del domicilio.

- FA2: Fallo en la red GSM o Wi-Fi

  - Si no hay conectividad, el sistema intenta reenviar la alerta cada cierto intervalo.

  - Si el fallo persiste, se activa un protocolo local (por ejemplo, encender una sirena o LED de emergencia).

- FA3: Falso positivo por error de sensor

- Si el sistema detecta una lectura anómala pero no sostenida, se descarta la alerta tras una verificación interna.

- Se registra el evento para análisis posterior.

Postcondiciones

- El usuario ha sido notificado de la presencia de gases peligrosos.

- El sistema ha registrado el evento en su memoria o base de datos.

- En caso de no confirmación, los servicios de emergencia han sido alertados.

- El sistema queda en estado de monitoreo continuo.